##### УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21.05.2021 №158

Про затвердження Методики визначення базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та холодної води в установах бюджетної сфери Малинської міської територіальної громади

Керуючись Законом України "Про енергозбереження" та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації державної політики енергозбереження, забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та холодної води, підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ та організацій Малинської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Методику визначення базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та холодної води в установах бюджетної сфери Малинської міської територіальної громади (далі – Методика) згідно додатку.

2. Виконавчим органам міської ради використовувати Методику, затверджену цим рішенням для:

- планування витрат на паливно-енергетичні ресурси та холодну воду, визначення обґрунтованих базових рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів та холодної води для установ бюджетної сфери Малинської міської територіальної громади;

- розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання;

- впровадження стимулювання ощадного використання (економію) паливно-енергетичних ресурсів та холодної води в установах бюджетної сфери Малинської міської територіальної громади.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 18.12.2019 №228 «Про затвердження Методики визначення базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та води в установах бюджетної сфери міста Малина».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Леоніда МАРТИНЕНКА.

Міський  голова                                                              Олександр СИТАЙЛО

Леонід МАРТИНЕНКО

Ірина КОПИЛО

Михайло ПАРФІНЕНКО

Леся КУЧЕВСЬКА

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 21.05.2021 № 158

Методика визначення базового рівня споживання

паливно-енергетичних ресурсів та холодної води в

установах бюджетної сфери

Малинської міської територіальної громади

(далі Методика)

І.ВСТУП

Обґрунтований базовий рівень споживання енергоресурсів установами бюджетної сфери є основою для:

- планування витрат на паливно-енергетичні ресурси та холодну воду, визначення обґрунтованих лімітів споживання паливно-енергетичних ресурсів та холодної води;

- розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання, зокрема термосанації;

- впровадження системи стимулювання ощадного використання паливно-енергетичних ресурсів та холодної води в бюджетних установах.

Базовий рівень енергоспоживання повинен враховувати фактичний стан будівель бюджетної сфери та дотримання санітарних умов в середині приміщень.

ІІ.СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Методику застосовують для визначення базового рівня споживання енергоресурсів установами бюджетної сфери Малинської міської територіальної громади (надалі – громади), розрахунку ефекту від впровадження заходів з підвищення ефективності використання теплової енергії, електричної енергії, холодної води та для визначення лімітів споживання даних ресурсів.

ІІІ.МЕТА

Основною метою застосування Методики є орієнтація управлінської та господарчої діяльності установ бюджетної сфери громади на раціональне використання та економію енергоресурсів, контроль виконання норм законодавства з енергозбереження.

ІV.НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У Методиці є посилання на такі нормативні та інші акти:

1. Закон України «Про енергозбереження».

2. Закон України «Про теплопостачання».

3. КТМ 204 України 244-94 Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні, затверджені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 14 грудня 1993 р.

4. Міжгалузеві норми споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України, затверджені наказом Державного комітету України з енергозбереження від 25 жовтня 1999р. № 91.

5. ДСТУ 2339-94 Енергозбереження. Основні положення.

6. ДСТУ 2420-94 Енергоощадність. Терміни та визначення.

7. ДСТУ 3755-98 Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію.

8. ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню.

9. ДСТУ 2569-94 «Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення».

10. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».

V.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Базовий рівень споживання теплової енергії, електричної енергії, холодної води — умовний нормативний показник споживання паливно-енергетичних ресурсів та холодної води будівлями до початку впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання, скоригований з урахуванням необхідності дотримання санітарних умов перебування персоналу та відвідувачів;

градусо-день - характеристика клімату за порівняльний період;

прилад обліку теплової енергії - засіб вимірювальної техніки, що має нормовані метрологічні характеристики і тип якого занесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, на основі показань якого визначається обсяг спожитої теплової енергії;

прилад обліку електричної енергії - засіб вимірювальної техніки, що має нормовані метрологічні характеристики та на основі показань якого визначається обсяг спожитої електричної енергії;

прилад обліку холодної води - засіб вимірювальної техніки, що має нормовані метрологічні характеристики і на основі показань якого визначається обсяг спожитої води;

моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів та холодної води (далі - моніторинг) - вид діяльності, направлений на збір та аналіз даних, що дає змогу зафіксувати кількісні показники ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та холодної води, відслідковувати тенденції динаміки споживання цих ресурсів, оперативно виявляти результати впливу на об’єкти різноманітних процесів і факторів, здійснювати прогнозування теплоспоживання, електроспоживання та споживання холодної води;

споживач теплової енергії,  електричної енергії, холодної води – юридична особа, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету та якій належать енергоспоживаючі пристрої, що приєднані до системи енергоспоживання.

VI.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Основою для оцінки ефективності реалізації енергозберігаючих проектів, ресурсозберігаючих проектів та запровадження системи стимулювання ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів та холодної води є необхідність визначення економії паливно-енергетичних ресурсів та холодної води, досягнутої за рахунок впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання та ресурсозберігаючих заходів.

Базовий рівень фіксує існуючий стан споживання паливно-енергетичних ресурсів та холодної води об’єкту за 3 роки, що передують впровадженню заходів з підвищення ефективності енергоспоживання, та коригується з урахуванням нормативних показників санітарних умов перебування людей у приміщеннях. За умови відсутності даних або впровадження інших заходів з підвищення ефективності енергоспоживання протягом зазначеного періоду даний термін може бути зменшений. Базовий рівень відповідає фактичному енергоспоживанню установи за умови дотримання санітарних вимог та перевищує фактичне споживання за умови їх недотримання.

Базовий рівень не повинен змінюватись протягом періоду реалізації енергоефективних проектів (окрім випадків зміни призначення будівлі, впровадження заходів, що впливають на енергоспоживання поза рамками енергоефективних проектів, суттєвої зміни кількості персоналу та відвідувачів, тощо).

Різниця між базовим рівнем споживання теплової енергії, електричної енергії та холодної води (з врахуванням погодних умов та інших впливових факторів) та фактичним споживанням теплової енергії, електричної енергії та холодної води визначає фактичну економію або перевитрати паливно – енергетичних ресурсів та холодної води за звітний період.

Величина економії споживання паливно – енергетичних ресурсів та холодної води залежить від ефективності їх використання та від кліматичних умов. Всі дані, що використовуються для розрахунків, повинні ґрунтуватися на достовірній інформації показників приладів обліку, режимів роботи установи тощо.

Кількість спожитої теплової енергії, електричної енергії та холодної води на потреби установи визначається приладом обліку. За умови відсутності приладу обліку або виходу його з ладу нарахування відбуваються відповідно до договірних навантажень.

VII.РОЗРАХУНОК БАЗОВОГО РІВНЯ СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Базовий рівень споживання теплової енергії для певного періоду часу визначається як:

Qб і= Qб і оп +Qб і гвп +Qб і вент  ,

де Qб і  – базовий рівень споживання теплової енергії установи, Гкал;

i – період часу (наприклад місяць), для якого розраховується базовий рівень;

Qб і оп  – базовий рівень споживання теплової енергії на потреби опалення, Гкал;

Qбі гвп – базовий рівень споживання теплової енергії на потреби гарячого водопостачання, Гкал;

Qбі вент – базовий рівень споживання теплової енергії на потреби вентиляції, Гкал.

Базовий рівень споживання теплової енергії розраховується, використовуючи наступні дані та документи:

- дані про фактичне споживання теплової енергії за попередні 3 (три) календарних роки (згідно даних приладів обліку або моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів, з врахуванням часу відсутності обліку чи некоректної роботи приладів обліку, а також інформацію про недотримання санітарних умов);

- дані про проектне теплове навантаження на опалення, ГВП та вентиляцію;

- договори на теплопостачання;

- енергетичні паспорти та сертифікати;

- енергетичні аудити.

Для установ, в яких не працює або проектом не передбачена механічна припливна вентиляція, а проектні рішення по повітрообміну відповідають діючим нормативним документам, приймається, що теплоспоживання на потреби вентиляції враховано в загальному базовому рівні споживання теплової енергії.

Аналогічно, враховуючи відсутність окремого обліку ГВП у більшості установ та циклічний тижневий характер споживання теплової енергії для приготування ГВП, приймається, що витрати теплової енергії на потреби ГВП враховано в загальному базовому рівні споживання теплової енергії.

За відсутності окремого обліку на потреби опалення та за умови, що припливні вентиляційні установки не працюють місячний базовий рівень споживання теплової енергії на потреби опалення визначається за формулою:

Qбоп=mоп.(tнорм.вн.−tзовн.)ni=1n(Qiзаг−Qб iгвпmiоп.(tівн.−tізовн.)),

За умови, що припливна механічна система вентиляції працює:

Qбоп=mоп.(tнорм.вн.−tзовн.)ni=1n(Qiзаг−Qб iгвп−Qб iвентmiоп.(tівн.−tізовн.)),)

де Qбоп– базовий рівень споживання теплової енергії на потреби опалення, Гкал/місяць;

miоп. – кількість діб протягом і-го періоду, коли відбувалося теплопостачання на потреби опалення;

tнорм.вн. – нормативна температура внутрішнього повітря в установі;

tізовн.– середня за і-й період температура зовнішнього повітря;

tівн.– середня за і-й період температура внутрішнього повітря, за відсутності підтвердженої інформації про її величину приймається рівною tнорм.вн.;

tзовн.– середня температура зовнішнього повітря, протягом місяця для якого розраховується базовий рівень;

miоп.(tівн.−tізовн.)= ГДi– кількість градусо-діб в і-му періоді.

n – кількість періодів;

де Qiзаг– загальне споживання теплової енергії установою протягом і-го періоду (враховуються лише місяці опалювального періоду: жовтень-квітень);

Qб iгвп – базове теплоспоживання на гаряче водопостачання для і-го періоду, розраховане згідно (2) або (3).

Qб iвент – базове теплоспоживання на вентиляцію для і-го періоду, розраховане згідно (10);

Для періодів з 1 по n аналізується величина Qiзаг−Qб iгвпmiоп.(tівн.−tізовн.)=ТХi – теплова характеристика установи, в разі коли ТХi<0.8 ТХ (де ТХ- середнє значення теплової характеристики для періодів з 1 по n), період  і  в розрахунках базового рівня не враховується. Це дозволяє виключити періоди протягом яких спостерігалися значні недотопи та погіршення умов перебування відвідувачів та персоналу.

Узагальнена характеристика установи на потреби опалення визначається за формулою:

ТХоп=1ni=1n(Qiзаг−Qб iгвпmiоп.(tівн.−tізовн.)))

Або 	ТХоп=1ni=1n(Qiзаг−Qб iгвп−Qб iвентmiоп.(tівн.−tізовн.)))

де ТХоп – узагальнена характеристика установи на потреби опалення, Гкал/(доба· 0С

Тоді базовий рівень можна записати у вигляді:

Qбоп=mоп.(tнорм.вн.−tзовн.)⋅ТХоп=ГД⋅ТХоп

Річний базовий рівень визначається як:

Qбрічн=i=112Qб і,)

де Qбрічн  – річний базовий рівень теплоспоживання, Гкал/рік;

Qб і – базовий рівень для i–го місяця, Гкал/місяць.

В разі, якщо відсутня інформація по всім або частині показників, зазначених в методиці (відсутні прилади обліку, відсутня проектна документація, нова будівля, будівля після реконструкції тощо), розрахунок базового рівня ведеться на основі енергетичних аудитів, паспортів та сертифікатів.

Для планування витрат на енергоносії на наступний період часу має бути врахована інформація щодо:

- кліматичних умов;

- кількості днів, упродовж яких відбувається теплопостачання;

- реконструкції закладу;

- зміни режиму роботи закладу;

- зміни чисельності відвідувачів та персоналу.

Фактична величина економії або перевитрат теплової енергії визначається після закінчення звітного періоду, виходячи з фактичних даних про кількість спожитої теплової енергії, зовнішню температуру та кількість днів, коли відбувалось теплопостачання.

VIII.РОЗРАХУНОК БАЗОВОГО РІВНЯ СПОЖИВАННЯ

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Щомісячний базовий рівень споживання електричної енергії установою розраховується  за формулою:

Wбі ел.=mір.д.⋅lічол.⋅ХЕіел.,

де Wбі ел. – базовий рівень споживання електричної енергії установою у i-му місяці, кВт·год/місяць;

mір.д. – кількість робочих днів у i-му місяці, для якого визначається базовий рівень споживання електричної енергії, днів;

liчол. – кількість відвідувачів закладу в i-му місяці, для якого визначається базовий рівень споживання електричної енергії, чоловік;

ХЕіел. – узагальнена характеристика споживання електричної енергії установою для i-го місяця, кВт·год/добу·чоловік.

Узагальнена характеристика споживання електроенергії установою визначається як:

ХЕіел.=1nj=1пWфjзаг.mфjр.д.⋅lфjчол.,

де  n – кількість обраних періодів, за якими усереднюється споживання електроенергії установою;

Wфjзаг. – загальний фактичний рівень споживання електроенергії установою відповідно до показників приладів обліку за j-й період i-го місяця, кВт·год;

mфjр.д. – фактична кількість робочих днів у  j - му періоді i-го місяця, днів;

lфjчол. – фактична кількість відвідувачів закладу в j - му періоді i-го місяця, чоловік.

Для виключення з аналізу періодів, протягом яких спостерігалися відхилення в електроспоживанні (карантини, збої в електропостачанні тощо), аналізується величинаХЕjел.. За умови, якщо для періодів з 1 до  n величина ХЕjел.<0,8⋅ХЕіел. (де ХЕіел. –  середнє значення електричної характеристики установи для періодів з 1 до  n ), то j-й період в розрахунках базового рівня не враховується.

Річний базовий рівень споживання електричної енергії визначається як:

Wбрічн.=i=112Wб і,

де Wбрічн.– річний базовий рівень споживання електричної енергії, кВт·год /рік;

Wб і – базовий рівень споживання електричної енергії для i–го місяця, кВт·год/місяць.

Для планування витрат на енергоносії на наступний рік має бути врахована інформація щодо:

– кількості робочих днів;

– реконструкції установи;

– зміни режиму роботи робочої установи;

– інформація щодо змін чисельності відвідувачів та персоналу.

IX.РОЗРАХУНОК БАЗОВОГО РІВНЯ СПОЖИВАННЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ

Щомісячний базовий рівень споживання холодної води установою розраховується за формулою:

, 	  		Hбі х.в.=mір.д.⋅lічол.⋅ХВх.в.

де  Hбі х.в. – базовий рівень споживання холодної води установою у i-му місяці, куб.м.;

mір.д. – кількість робочих днів у i-му місяці, для якого визначається базовий рівень споживання холодної води, днів;

liчол. – кількість відвідувачів закладу в i-му місяці, для якого визначається базовий рівень споживання холодної води, чоловік;

ХВх.в. – узагальнена характеристика споживання холодної води установою,  куб.м./добу·чол.

Узагальнена характеристика споживання холодної води установою визначається як:

,	ХВх.в.=1nj=1пHjх.в.mjр.д.⋅ljчол.

де   n – кількість періодів, за якими усереднюється споживання холодної води установою;

Hj х.в.– фактичний рівень споживання холодної води установоюм відповідно до нарахувань за  j-й період i-го місяця, куб.м.;

mjр.д. – фактична кількість робочих днів у  j - му періоді  i-го місяця, днів;

ljчол. – фактична кількість відвідувачів установи в j -му періоді i-го місяця, чоловік.

Для виключення з аналізу періодів, протягом яких спостерігалися відхилення в водоспоживанні (карантини, збої у водопостачанні тощо), аналізується величинаХВх.в.. Якщо для періодів з 1 до  n величина ХВjх.в.<0,8⋅ХВ (де ХВ –  середнє значення характеристики споживання холодної води закладом для періодів з 1 до  n ), то j-й період в розрахунках базового рівня не враховується.

Річний базовий рівень споживання холодної води установою, визначається як:

Нбх.в.річ.=i=112Нб іх.в.

де Нбх.в.річ. –  річний базовий рівень споживання холодної води в куб.м.

За відсутності окремого вузла обліку холодної води, базовий рівень приймається відповідно до рахунків водопостачальної  компанії.

Для планування витрат на енергоносії на наступний рік має бути врахована інформація щодо:

- кількості робочих днів установи;

-змін чисельності відвідувачів та персоналу;

-зміни режиму роботи установи.

Керуюча справами виконавчого комітету                              Ірина КОПИЛО